Приложение № … к договору подряда  № …

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| - Наименование объекта | Альпийский квартал 2-я очередь Жилые дома №17,18,19,20,21,22 |
| --- | --- |
| - Заказчик | ООО СЗ «Антарсити» |
| - Рабочая документация, на основании, которой ведется строительство (шифр). | 03-2024-32/2-АР |
| - Основные требования к составу и качеству выполняемых работ. | - Работы необходимо выполнять в строгом соответствии с переданной в производство работ Рабочей документацией заказчика и настоящим Техническим заданием. - Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (СНиП, СП, ГОСТ) вне зависимости от характера (обязательный/рекомендуемый) действия соответствующих нормативных документов. - Результаты работ должны соответствовать требованиям, СП 71.13330.2017 и другим действующим на момент производства работ нормативным актам (СП, ГОСТ). Требования к выполнению работ - Произвести заделку технологических отверстий в бетонных полах цементно-песчаным раствором. - Произвести уборку мусора (под метелку). - Проверить уровень пола и нанести разметку. - Произвести настилку «звукоизоляция ИЗОДОМ 10мм ». - Выполнить укладку звукоизоляционных (демпферных) лент из вспененного полиэтилена толщиной 5мм, на всю высоту стяжки по всему периметру примыкания к стенам, перегородкам, колоннам и другим конструкциям. - Выполнить выравнивающую стяжку из полусухой цементно-песчаной смеси толщиной не менее 60мм. Допускаемый зазор между 2-х метровым правилом и стяжкой не должен превышать 4мм СП 71.13330.2017 - Выполнить деформационные швы стяжки, необходимых для помещений с размером в одном измерении более 6 м. - В санузлах выполнить обмазочную гидроизоляцию с заходом на стены на 20см, по технологии в соответственно применяемого состава - Подрядчик несет ответственность за выполнение требований правил по охране труда (правил безопасности), охране окружающей среды, за обеспечение пожарной безопасности на месте производства работ. Необходимо обеспечить полное исполнение требований соответствующих нормативных документов. - Перед производством работ необходимо разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (далее ППР), технологические карты на отдельные виды работ, детальный график производства работ. |
| - Основные требования к исполнительной документации | - Перечень исполнительной документации, оформляемой Подрядчиком по Договору*: - Приказы о назначении ответственных лиц - Проект производства работ - Акты освидетельствования скрытых работ. - Акты на подготовку поверхности перед укладкой изодома - Акты на укладку изодома и ленты - Акты на устройство стяжки - Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности. - Реестр исполнительной документации - * настоящий перечень документации может быть изменен или дополнен по требованию органов государственного строительного надзора, членов государственной комиссии, а также заинтересованных организаций. |
| - Основные требования к оборудованию и материалам | - Оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации (СНиП, СП, ГОСТ, технический регламент). - Оборудование и материалы должны быть сертифицированы для применения на территории РФ. Перед использованием оборудования и материалов Подрядчик должен передать Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих качество материалов и изделий. - Материалы и оборудование поставляются в заводской упаковке, гарантирующей их сохранность при транспортировке, перевозке и выгрузке. - Складирование материалов и изделий должно выполняться с рекомендациями производителя и в соответствие с действующей нормативной документацией. - Материалы, поставляемые Заказчиком в целях исполнения условий настоящего Договора (Давальческие материалы), разгружаются на объекте строительства силами Подрядчика, в т.ч. с привлечением спец. техники Подрядчика. - Все материалы и оборудование, используемое при производстве работ, должны пройти входной контроль с занесением результатов в соответствующий журнал. |

| Указанные в техническом задании работы включены в стоимость работ по договору. От Заказчика: | От подрядчика: |
| --- | --- |
| ______________________________________ | ______________________________________ |
| м.п. (подпись) | м.п. (подпись) |